|  | ВДПО г. Сальска Ростовской области |
| --- | --- |
| ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР И ДОМОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ГАЗ В БЫТУ ЗАКАЗЧИК ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РАБОТ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБЯЗАН: - ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с паспортом приобретенного газового прибора и правильно выполнять изложенные в нем рекомендации. - Не допускать к использованию газом детей, а также лиц не контролирующих свои действия - Следить за чистотой и нормальной работой газовых приборов, вентиляции и дымоходов. - Задвижка на дымоходе печи должна иметь отверстие или края ее срезаны для исключения в дальнейшем удушья от угарного газа. - Соблюдать сроки очистки и проверки дымоходов и вентканалов (один раз в три месяца – кирпичные, один раз в год – асбоцементные и обязательно перед началом отопительного сезона) или же своевременно заключить договора на их техническое обслуживание организацией ВДПО. - Устранять неисправности в отопительно - варочных печах, дымовых и вентиляционных каналах , привлекая в необходимых случаях специалистов ВДПО. Ответственность за неправильную эксплуатацию и состояние печей, дымоходов и вентиляции несут потребители. З А П Р Е Щ А Е Т С Я ! - Оставлять без присмотра работающие газовые приборы. - Пользоваться приборами при отсутствии тяги или наличии неисправного дымохода и вентиляции. - Пользоваться неисправной печью с горелкой ОУП – 16, т. е. при наличии трещин и ее не герметичности , также при отсутствия вентиляционного канала. - Вносить самостоятельно какие – либо изменения в конструкцию дымоходов, вентканалов или печи. |  |